18. Write a C program for DES the first 24 bits of each subkey come from the same subset of 28 bits of the initial key and that the second 24 bits of each subkey come from a disjoint subset of 28 bits of the initial key.

CODE:

#include <stdio.h>

#include <stdint.h>

#include <stdlib.h>

int PC1[56] = {

57,49,41,33,25,17,9,1,58,50,42,34,26,18,

10,2,59,51,43,35,27,19,11,3,60,52,44,36,

63,55,47,39,31,23,15,7,62,54,46,38,30,22,

14,6,61,53,45,37,29,21,13,5,28,20,12,4

};

int PC2[48] = {

14,17,11,24,1,5,3,28,15,6,21,10,

23,19,12,4,26,8,16,7,27,20,13,2,

41,52,31,37,47,55,30,40,51,45,33,48,

44,49,39,56,34,53,46,42,50,36,29,32

};

int shifts[16] = {

1,1,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,1

};

uint64_t permute(uint64_t x, int table[],

int n, int bits) {

uint64_t result = 0;

int i;

for (i = 0; i < n; i++) {

result = (result << 1) |

((x >> (bits - table[i])) & 1);

}

return result;

}

int main(void) {

char input[30];

uint64_t key, selected, subkey[16];

uint32_t C, D, temp;

int i, r;

printf("Enter 16-digit hexadecimal key: ");

if (scanf("%29s", input) != 1)

return 1;

char *end;

key = strtoull(input, &end, 16);

if (*input == '\0' || *end != '\0' ||

end - input != 16) {

printf("Invalid key. Enter 16 hexadecimal digits.\n");

return 1;

}

selected = permute(key, PC1, 56, 64);

C = (selected >> 28) & 0x0FFFFFFF;

D = selected & 0x0FFFFFFF;

for (i = 0; i < 16; i++) {

r = shifts[i];

C = ((C << r) | (C >> (28 - r)))

& 0x0FFFFFFF;

D = ((D << r) | (D >> (28 - r)))

& 0x0FFFFFFF;

selected = ((uint64_t)C << 28) | D;

subkey[i] = permute(selected, PC2, 48, 56);

}

printf("\nDES Subkeys:\n");

for (i = 0; i < 16; i++) {

printf("K%d = %012llX\n",

i + 1,

(unsigned long long)subkey[i]);

}

return 0;

}

OUTPUT: